Производственное обучение на 25.11.2020 г.

7 гр. Штукатур

Тема:   Подготовка  деревянных поверхностей под штукатурку.

Инструкционно - технологическая карта  №4

| Эскизы по переходам | Операции | Инвентарь, приспособления | Материал | Инструмент |  | Инструктивные указания о выполнении работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | контрольно-измерительный |  |
|  | Подготовка материала |  | Дрань, рогожа, мешковина | Ножницы | Визуально | Отсортировать дрань на простильную (для набивки нижних рядов) и выходную (для набивки верхних рядов). Рогожу, мешковину нарезать на куски необходимого размера |
|  | Подготовка поверхности |  | Доски | Молоток, стамеска, топор | Визуально | Доски шириной более 10 см надколоть и в надколы забить клинья, чтобы образовались щели шириной 5-12 мм |
|  | Крепление мешковины, рогожи | Подмости | Мешковина, рогожа, гвозди | Молоток | Визуально | Прибить мешковину, рогожу к поверхности гвоздями. Тонкие материалы набиваются внахлестку, а толстые – впритык |
|  | Набивание драни | Подмости | Дрань, гвозди | Молоток | Уровень, отвес | Набить первый (нижний) ряд драни под углом 45° к полу. Крепить драницы только по концам (наживить). Набить второй (верхний) ряд драни под углом 90° к нижнему ряду. Между драницами должно быть расстояние 45 мм. Каждую драницу прибить полностью двумя гвоздями по концам, один из гвоздей забить прямо, а другой с натяжкой под углом 45° (острие гвоздя направить в конец драницы) |
|  | Забивка промежуточных гвоздей | Подмости | Гвозди | Молоток | Визуально | Забить промежуточные гвозди: на стенах через две нижние драницы, а на потолках – через одну |
| Техника безопасности Перед началом работы должен пройти инструктаж по технике безопасности, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов, проверить исправность инструмента, инвентаря, приспособлений. Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению. Штукатур должен быть в специальном комбинезоне, перчатках. Средства подмащивания: рабочие настилы должны быть ровными и прочными, иметь ограждения при высоте настилов 1,3 м и более. Рабочее место содержать в чистоте. После окончания рабочее место убрать. |  |  |  |  |  |  |

Домашнее задание:

1.Ответить на вопросы:

- Под каким углом набивается дрань?

- Как забиваются гвозди?

- Какое расстояние между драницами?

2.Разгадать кроссворд:

По вертикали:

1. Один из самых распространенных видов отделки

3. Для получения шероховатости на деревянной поверхности набивают…

4. Инструмент для набрасывания раствора

7. Приспособление для расшивки швов и трещин

9. Вид материала, из которого состоит деревянная стена

По горизонтали:

2. Приспособление для работы на высоте

5. Индивидуальное средство защиты органов дыхания

6. Вид штукатурки

8.Работа, которую производят при оштукатуривании каменных поверхностей

Домашнее задание высылать на эл. почту мастера п/о Косарынова В.С. -  kosarynovvalery