Тема урока: Особенности выполнения штукатурных работ в зимний период времени.

Цель урока: Образовательная: изучить особенности выполнения штукатурных работ в зимний период времени.

1 пара

Особенности выполнения штукатурных работ в зимних условиях

Наружные и внутренние штукатурные работы в зимний период выполняют подогретым раствором или раствором, который содержит противоморозные добавки.

Оштукатуривание подогретым раствором (без противоморозных добавок) наружных поверхностей называется способом замораживания, при котором раствор, нанесенный на поверхность, замерзает в течение нескольких минут или часов (в зависимости от температуры наружного воздуха). Весной штукатурка отогревается и начинает постепенно твердеть.

Широко применяют оштукатуривание растворами, которые содержат противоморозные добавки. Они позволяют получить прочный раствор до его замерзания.

Штукатурные растворы на хлорированной воде

При выполнении штукатурных наружных работ применяют растворы, приготовленные на хлорированной воде. Этими растворами можно оштукатуривать поверхности при температуре до минус 25 °С без последующего обогрева штукатурки. На хлорированной воде можно готовить сложные цементные растворы, которыми оштукатуривают деревянные, кирпичные или бетонные поверхности.

Штукатурные растворы на аммиачной воде

Растворы, которые содержат противоморозные добавки, например хлористый кальций или его смесь с поваренной солью, хлорированную воду, раствор соляной кислоты, имеют отрицательное свойство — после нанесения их на поверхности появляются высолы, которые приводят к разрушению окраски. Чтобы избежать этого недостатка, поверхности оштукатуривают растворами, приготовленными на аммиачной воде. Аммиачной водой разводят цементные и цементно-известковые растворы с песком, а известково-гипсовые и цементо - глиняные растворы готовить на аммиачной воде запрещается.

Домашнее задание: Конспектирование лекции.

Ответить на вопросы.

Вопрос: Какие штукатурные растворы применяют в зимнее время?

Вопрос: Штукатурные растворы на хлорированной воде какие поверхности можно оштукатуривать?

Вопрос: Какие растворы запрещаются готовить на аммиачной воде?

Высылать домашнее задание WhatsApp – Viber +79539754303

Электронная почта Shameij@mail.ru

Тема урока Оштукатуривание кирпичных печей.

2 пара

До начало оштукатуривания необходимо, чтобы печь полностью осела и хорошо просохла. Наружные поверхности печи очищают от пыли и грязи скребком или лопаткой. Швы между кирпичами расчищают на глубину не менее 10мм. Перед оштукатуриванием печь протапливают. Оштукатуривают печи растворами, которые готовят в следующим порядке.

Составы растворов для оштукатуривания кирпичных печей (мас.ч)

| Компоненты | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глина | 1 | 1 | 1 | - |
| Известковое тесто | 1 | - | - | 2 |
| Песок | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Гипсовое вяжущие | - | - | - | 1 |
| Цемент | - |  |  |  |
| Асбест | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

Приготовляют сухую смесь из песка, асбеста и, если нужно, цемента. Густое глиняное или известковое молоко перемешивают и смешивают с приготовленной сухой смесью. Обрызг производят жидким раствором по предварительно смоченной поверхности печи. После этого на обрызг наносят за два раза слоя грунта, верхний слой грунта разравнивают и затирают. Толщина общего слоя штукатурки 10- 15мм.

Домашнее задание: Конспектирование лекции

Ответьте на вопросы.

Вопрос для оштукатуривания печи необходимо?

Вопрос как подготовить поверхность печи?

Заполнить таблицу компонентов растворов для оштукатуривания печей

| Компоненты | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глина |  |  |  |  |
| Известковое тесто |  |  |  |  |
| Песок |  |  |  |  |
| Гипсовое вяжущие |  |  |  |  |
| Цемент |  |  |  |  |
| Асбест |  |  |  |  |

Перечислите технологическую последовательность оштукатуривание печей?

Высылать домашнее задание WhatsApp – Viber +79539754303

Электронная почта Shameij@mail.ru