Группа 44 Повар, кондитер

Предмет: Охрана труда

Домашнее задание:

- Внимательно изучите тему.

- Письменно ответить на контрольные вопросы.

- Готовое задание высылать на электронную почту:

serega.fe2017@yandex.ru

Урок 12

Тема: Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация

1.Опасные и вредные производственные факторы. Воздействие опасных и вредных производственных факторов в автотранспортных предприятиях на организм человека

2.Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе производственных помещений. Контролирование санитарно-гигиенических условий труда. Меры безопасности при работе с вредными веществами

Вопрос 1.

Вредный производственный фактор — фактор среды и трудового процесса, который может вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.

В зависимости от соотношения уровней опасных и вредных факторов и предельно допустимых уровней воздействий условия труда делятся на четыре класса:

- й	класс — оптимальные условия труда;

- й	класс — допустимые условия труда, которые могут вызвать функциональные отклонения, но после регламентируемого отдыха организм человека приходит в нормальное состояние;

- й	класс — вредные условия труда, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормы. Они оказывают неблагоприятное воздействие на работающего и могут негативно влиять на потомство. Условия труда 3-го класса по вредности разделяются на четыре степени:

  - — условия труда, характеризующиеся такими отклонениями от гигиенических нормативов, которые вызывают обратимые функциональные изменения и обусловливают риск развития заболевания;

  - — условия труда с такими уровнями опасных и вредных факторов, которые могут вызвать стойкие функциональные нарушения, приводящие в большинстве случаев к росту заболеваемости с временной утратой трудоспособности, повышению частоты общей заболеваемости, появлению начальных признаков профессиональной патологии;

  - — условия труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, которые приводят к развитию профессио нальной патологии в легких формах в период трудовой деятельности, росту хронической общесоматической патологии, включая повышенные уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

  - — условия труда, при которых могут возникать выражен* ные формы профессиональных заболеваний, отмечается значительный рост хронической патологии и высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности;

4-й класс — опасные (экстремальные) условия труда, характеризующиеся такими уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм острых профессиональных поражений.

Условия труда, как правило, характеризуются совокупностью конкретных негативных факторов и различаются уровнем вредных факторов и риском опасных.

К наиболее опасным работам на промышленных предприятиях относятся:

- монтаж и демонтаж тяжелого оборудования;

- транспортирование баллонов со сжатыми газами, емкостей с кислотами, щелочами, щелочными металлами и другими опасными веществами;

- ремонтно-строительные и монтажные работы на высоте, а также на крыше;

- ремонтные и профилактические работы на электроустановках и в электрических сетях, находящихся под напряжением;

- земляные работы в зоне расположения энергетических сетей;

- работы в колодцах, тоннелях, траншеях, дымоходах, плавильных и нагревательных печах, бункерах, шахтах, камерах;

- монтаж, демонтаж и ремонт грузоподъемных кранов;

- пневматические испытания сосудов и емкостей под давлением, а также ряд других работ.

К наиболее вредным относятся работы, связанные с применением вредных веществ, выделяющихся при выполнении технологического процесса, а также с применением различных видов излучений.

Например, к подобным работам относят:

- работы, которые при технологическом процессе применяют вибрационные механизмы (работа с отбойными молотками, перфораторами, работа на выбивных решетках и т. д.);

- работы в гальванических и травильных цехах и отделениях;

- работы на металлургических и химических предприятиях, угольных и урановых шахтах;

- работы с использованием источников ионизирующих излучений и др.

Охрана труда решает следующие основные заданы:

- идентификацию опасных и вредных производственных факторов;

- разработку соответствующих технических мероприятий;

- применение средств защиты от опасных и вредных производственных факторов;

- разработку организационных мероприятий по обеспечению безопасности труда и управлению охраной труда на предприятии;

- подготовку к действиям в условиях проявления опасностей.

Идентификация опасных и вредных производственных факторов включает ряд стадий:

- выявление опасных и вредных факторов, определение их полной номенклатуры;

- оценку воздействия негативных факторов на человека, определение допустимых уровней воздействия и величин приемлемого риска;

- определение (расчетное или инструментальное) пространственно-временных и количественных характеристик негативных факторов;

- установление причин возникновения опасности;

- оценку последствий проявления опасности.

- Главной и наиболее сложной составляющей процесса идентификации производственных опасностей является установление возможных причин проявления опасности. Полностью идентифицировать опасность очень трудно. Причины некоторых аварий и катастроф остаются невыясненными долгое время.

Идентификация опасностей может быть различного уровня: полной, приближенной, ориентировочной.

Важное значение на первой стадии идентификации опасностей имеет классификация опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ).По воздействию на человека ОВПФ подразделяются на четыре группы (рис. 2.1).

Таблица 2.1. Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ)

(по Белову С. В. [1])

| Группа ОВПФ | Факторы | Типичные источники ОВПФ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Физические | Механические факторы силового воздействия: движущиеся машины, механизмы, материалы, изделия, инструмент, части разрушившихся изделий, конструкций, механизмов, высота, падающие предметы, острые кромки | Наземный транспорт, перемещаемые контейнеры, подъемно-транспортные механизмы, подвижные части станков и технологического оборудования, обрабатывающий инструмент, приводы механизмов, роботы, манипуляторы, системы повышенного давления, емкости и трубопроводы со сжатым газом, пневмо- и гидроустановки. Строительные и монтажные работы, обслуживание машин и установок. Режущий и колющий инструмент, заусенцы, шероховатые поверхности, металлическая стружка, осколки хрупких материалов |
|  | Механические колебания—вибрация | Транспортные и строительные машины, виброплощадки, выбивные решетки, грохоты, виброинструмент (отбойные молотки, перфораторы, дрели и. т. д. |
|  | Акустические колебания: инфразвук, шум, ультразвук | Источники низкочастотной вибрации, двигатели внутреннего сгорания и другие высоко энергетические системы |
|  |  | Технологическое оборудование, транспорт, пневмоинструмент, энергетические машины, механизмы ударного действия, устройства для испытания газов и т. д. Ультразвуковые генераторы, ультразвуковые дефектоскопы, ванны для ультразвуковой обработки изделий |
|  | Электромагнитные поля и излучения: инфракрасное (тепловое) излучение | Линии электропередачи, трансформаторы, распределительные подстанции, установки токов высокой частоты, индукционной сушки, СВЧ-установки, электроламповые генераторы, экраны телеэкранов, дисплеев, антенны, волноводы и т. д. Нагретые поверхности, расплавленные вещества, пламя и т. д. |
|  | Лазерное излучение, ультрафиолетовое излучение, статическое электричество | Лазеры и лазерные технологические установки, поверхности, отражающие лазерное излучение. Сварочная дуга, зона плазменной обработки, лампы накачки лазеров. Электротехническое оборудование на постоянном токе, вентиляционные системы, пневмотранспорт, транспортеры, окрасочные установки и т. п. системы, в которых имеет место трение разнородных материалов |
|  | Ионизирующие излучения | Ядерное топливо, радиоактивные отходы, радиоизотопы, применяемые в науке и технике, рентгеновские дефектоскопы и др. |
|  | Электрический ток | Электрические сети, электроустановки, распределители, электроприводы и т. д. |
|  | Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов | Поверхности нагревательного оборудования, паропроводы, водопроводы горячей воды, расплавы, нагретые и раскаленные изделия и заготовки, холодильное оборудование, криогенные установки |
| Химические | Загазованность рабочей зоны | Утечки токсичных и вредных газов из негерметичного оборудования и емкостей, испарения из открытых емкостей и при проливах, выбросы вредных газов при разгерметизации оборудования, выделения вредных газов при обработке материалов, окраска распылением, сушка окрашенных поверхностей, ванны гальванической обработки и др. |
|  | Запыленность рабочей зоны | Обработка материалов абразивным инструментом (заточка, шлифование и т. д.), сварка и газовая и плазменная резка, переработка сыпучих материалов, участки выбивки и очистки отливок, обработки хрупких материалов, пайка свинцовыми припоями, пайка бериллия и припоями, содержащими бериллий, участки дробления и размола материалов, пневмотранспорт сыпучих материалов и т. д. |

Окончание табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Попадание ядов на кожные покровы и слизистые оболочки | Заполнение емкостей, распыление жидкостей, опрыскивание, окраска, гальваническое производство, травление |
|  | Попадание ядов в желудочно-кишечный тракт человека | Ошибки при использовании ядовитых жидкостей |
| Биологиче ские | Микроорганизмы (бактерии, вирусы). Макроорганизмы (растения, животные) | Микробиологические технологии, штаммы и образцы вирусов и т. д. Сельскохозяйственные и подопытные животные |
|  | Физические перегрузки: статические, динамические | Продолжительная работа в неизменной статической и неудобной позе (работа операторов, в частности за дисплеем). Подъем и переноска тяжестей, ручной труд |
| Психофизио логические | Нервно-психические перегрузки: умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, эмоциональные перегрузки | Труд научных работников, преподавателей, студентов. Работа операторов технических систем, авиадиспетчеров, операторов ЭВМ, творческих работников |

Примечание. Перечисленные ОВПФ и их источники не охватывают всех возможных негативных факторов, которые могут возникнуть в рабочей зоне. В частности, к негативным факторам можно отнести пониженную или повышенную влажность воздуха, пониженное или повышенное атмосферное давление, повышенную скорость движения воздуха, неправильное освещение (недостаточная освещенность, повышенная яркость, пониженная контрастность, пульсация светового потока), недостаток кислорода в воздухе рабочей зоны.

Многие производственные процессы на АТП сопровождаются выделением в воздух рабочей зоны вредных веществ. Вредные вещества выбрасывают и двигатели внутреннего сгорания в со ставе отработавших газов. Проникая в небольших дозах в организм человека, вредные вещества вызывают изменения в организме в целом и в его органах и системах. Степень и характер изменений зависят от количества, продолжительности воздействия, путей проникновения, химической структуры вредного вещества, температуры среды, состояния организма и многих других факторов.

Вредные вещества по степени воздействия на организм подразделяют на четыре класса опасности:

- й	— чрезвычайно опасные;

- й	— высоко опасные;

- й	— умеренно опасные;

- й	— малоопасные.

Ниже рассмотрены некоторые из наиболее часто встречающихся вредных веществ.

Акролеин содержится в токсичных выбросах двигателей внутреннего сгорания. Вызывает сильные раздражения верхних дыхательных путей и приводит к воспалению слизистых оболочек глаз. Концентрацию акролеина в воздухе 7 мг/м3 человек может перенести в течение не более 1 мин.

Ацетон выделяется в воздух рабочей зоны при окрасочных работах. Он обладает наркотическими свойствами и вызывает раздражение кожи.

Бензин оказывает наркотическое действие. Может вызывать острые и хронические отравления. Высокая концентрация паров бензина в воздухе может привести к потере сознания человеком и даже к смерти.

Бенз(а)пирен поступает в воздух рабочей зоны с отработавшими газами. Обладает канцерогенным действием. Попадая в организм человека, он, как и другие полициклические ароматические углеводороды, постепенно накапливается до критических концентраций и вызывает образование злокачественных опухолей.

Кислоты применяют в аккумуляторном и медницко-радиа- торном участках. Они оказывают прижигающее и раздражающее действия на кожу и слизистые оболочки, вызывают образование дерматитов, гиперкератоза и омертвение кожи.

Метанол применяют в качестве растворителя лаков, смол и жиров. Является нервным (нейротропным) ядом, обладающим химической токсичностью, способен накапливаться в организме человека.

Отравления возможны при приеме внутрь, попадании в организм через кожу и при вдыхании паров метанола. Легкая форма отравления характеризуется головной болью, головокружением, тошнотой, рвотой, повышенной утомляемостью, сонливостью, пошатыванием, мелким тремором пальцев рук. Отравления средней тяжести характеризуются расстройством зрения. При тяжелой форме отравления возможны потеря сознания и смерть.

Оксиды азота поступают в помещения с отработавшими газами. Оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, носа, рта. В крови оксиды азота соединяются с оксигемог- лобином, в результате этого образуется метагемоглобин, т. е. изменяется состав крови. При отравлениях оксидами азота появляются кашель, одышка, удушье, возможен отек легких. При хронических отравлениях, кроме того, появляются боли в области сердца и головные боли.

Оксид углерода входит в состав отработавших газов. Поступая в организм человека, он соединяется с гемоглобином крови, в результате этого образуется карбоксигемоглобин, затрудняющий процесс газообмена клеток, что приводит к кислородному голоданию. При отравлении оксидом углерода происходят нарушения в центральной нервной системе, ухудшаются память, внимание, возможны кровоизлияния в сетчатку глаз, паралич и смерть.

Свинец используют при пайке радиаторов и бензобаков, при изготовлении и ремонте аккумуляторных пластин. Он нарушает костномозговое кроветворение. Отравления свинцом отмечаются только в хронической форме. При этом они выражаются расстройствами периферической и центральной нервных систем, поражением двигательных волокон, свинцовыми параличами.

Сернистый газ выделяется с отработавшими газами автомобилей и в аккумуляторном участке. Проникает в организм через органы дыхания. Оказывает сильное раздражающее действие на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, так как превращается там в серную кислоту. При концентрациях 0,0017 % вызывает раздражение слизистых оболочек глаз.

Тетраэтилсвинец входит в состав этиловой жидкости, используемой в качестве антидетонатора. Проникает в организм через дыхательные пути и кожу. Как и свинец, поражает центральную нервную систему и кроветворные органы.

Хром и никель содержатся в легированных сталях. Во время обработки этих сталей на металлообрабатывающих станках происходит насыщение хромом и никелем смазочно-охлаждающей жидкости, которая, попадая на кожу рук, вызывает аллергические заболевания.

Щелочи используют при обезжиривании и мойке деталей. Они оказывают раздражающее и прижигающее действие, вызывают дерматиты и ожоги.

Этиленгликоль входит в состав низкозамерзающих охлаждающих жидкостей (антифризов). Является пищевым ядом и при попадании в желудок вызывает отравление, поражает почки и центральную нервную систему. 100 г антифриза является смертельной дозой.

Эпоксидные смолы являются основой эпоксидных клеев и эпоксидных композиций, которые используют для склеивания различных материалов и при ремонте автомобилей (заделка трещин, вмятин и раковин, устранение коррозионных повреждений на кузове и оперении). Попадая на кожу, эпоксидная смола может вызвать заболевания кожи (экземы, дерматиты).

Особенно опасно попадание эпоксидной смолы в глаза. Пары отвердителя могут вызвать отравления.

Пыли составляют особую группу вредных веществ. Выделение пыли связано с ежедневным обслуживанием автомобилей, с обработкой металла и дерева, с разборкой автомобилей и агрегатов, с окраской, термической и гальванической обработкой, с выполнением сварочных работ, работ по шероховке покрышек и другими техническими процессами.

Пыль оказывает вредное воздействие главным образом на дыхательные пути, вызывая заболевания их верхних отделов и легких. Она травмирует и раздражает слизистую оболочку носа, способствует возникновению катара верхних дыхательных путей, ринитов, фарингитов, трахеитов, бронхитов. Некоторые виды пыли, обладающие большой химической активностью (хром, мышьяк), могут при длительном воздействии вызвать изъязвления и прободение носовой перегородки. Пыль, накапливаясь в легких и лимфатических узлах, приводит к их поражению. Проникая глубоко в дыхательные пути, она может привести к развитию патологического процесса, который получил название пнев- моканиоза. Сущность его заключается в замещении легочной ткани соединительной тканью. В зависимости от характера вдыхаемой пыли различают следующие виды пневмоканиозов: сидероз, вызываемый воздействием железосодержащей пыли (механический, сварочный участки); алюмилнекоз, вызываемый воздействием алюминиевой пыли (механический участок); силикоз, вызываемый воздействием пыли, содержащей свободную кристаллическую двуокись кремния (при разборке и сборке автомобилей и агрегатов, работе абразивным инструментом) и т. п. Кроме этого, вдыхание пыли может быть причиной повышенной заболеваемости воспалением легких. Известковые и цементные пыли могут привести к воспалительным процессам наружного уха с образованием серных пробок. От вдыхания пылей и паров меди, цинка, магния и других металлов, образующихся при термических, кузнечных и сварочных работах, может возникнуть литейная (металлическая) лихорадка.

Пыли оказывают раздражающее действие на кожу (пыли синтетических смол, извести, карбида кальция) и могут вызвать различные воспалительные процессы вплоть до язвенных поражений (дерматиты, экземы). Проникая в отверстия сальных и потовых желез, пылевые частицы вызывают их закупорку, нарушают нормальную деятельность кожи, что приводит к снижению ее сопротивляемости и проникновению микробов.

Твердые пылинки с острыми краями могут вызвать травмы глаз. Абразивная пыль (при заточных, шлифовальных работах) может привести к помутнению роговицы. Кроме того, пыль может вызвать воспалительный процесс слизистой оболочки глаза (конъюнктивит).

Токсические пыли, такие как хромовая, свинцовая, марганцевая (аккумуляторный, гальванический, сварочный, медниц- ко-радиаторный участки), даже в относительно небольшом количестве, попадая в органы пищеварения, могут вызвать отравления. Пыль может вызвать функциональное расстройство в организме, сопровождающееся головными болями, головокружением, утомляемостью, тошнотой, нарушением пищеварения и др.

Кроме того, высокая запыленность воздушной среды создает предпосылки для поражения электрическим током, взрывов и пожаров, снижает прозрачность воздуха, вызывает коррозию металлов, ускоряет изнашивание механизмов, снижает точность обработки материалов и коэффициент полезного действия машин, приводит к преждевременному выходу их из строя.

Вопрос 2.

Наиболее часто встречающиеся на АТП вредные вещества и их предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны установлены ГОСТом (табл. 2.2).

Таблица  2.2. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| Наименование вещества | ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Азота оксиды (в пересчете на N02) | 5 | 2 |
| Акролеин | 0,2 | 2 |
| Алюминий и его сплавы (в пересчете на А1) | 2 | 4 |
| Алюминия оксид (в том числе с примесью диоксида крем ния) в виде аэрозоля конденсации | 2 | 4 |
| Амилацетат | 100 | 4 |
| Аммиак | 20 | 3 |
| Ангидрид сернистый, хромовый | 10 | 1 |
| Ацетальдегид | 0,01 | 3 |
| Ацетон | 5 | 4 |
| Бензин-растворитель (в пересчете на С) | 200 | 4 |
| Бензин топливный (в пересчете на С) | 300 | 4 |
| 3,4 бенз(а)пирен | 100 | 1 |
| Бензол | 0,00015 | 2 |
| Дихлорэтан | 5 | 2 |
| Железа оксид с примесью окислов марганца до 3 % | 10 | 4 |
| Керосин (в пересчете на С) | 6 | 4 |
| Кислота серная | 300 | 2 |
| Кислота соляная | 1 | 2 |
| Кремния двуоксид кристаллический при содержании его в пыли, %: |  |  |
| свыше 70 | 5 | 2 |
| 10—70 | 1 | 3 |
| 2—10 | 2 | 4 |
| Ксилол | 4 | 4 |
| Масла минеральные | 50 | 3 |
| Пыль растительного происхождения с примесью двуоксида кремния, %: | 5 | 3 |
| более 10 | 2 |  |
| 2—10 | 4 | 4 |
| менее 2 | 6 | 4 |
| Сажи черные промышленные с содержанием 3,4 бенз(а)пирена не более 35 мг на 1 кг | 4 | 4 |
| Свинец и его неорганические соединения | 0,01/0,007* | 1 |
| Скипидар (в пересчете на С) |  | 4 |
| Сода кальцинированная | 300 | 3 |
| Сольвент-нафта (в пересчете на С) | 2 | 4 |
| Спирт метиловый | 100 | 3 |
| Спирт этиловый | 5 | 4 |
| Тетраэтилсвинец | 1000 | 1 |
| Толуол | 0,0005 | 3 |
| Уайт-спирит (в пересчете на С) | 50 | 4 |
| Углерода оксид | 300 | 4 |
| Углерода пыль (электродная) | 20 | 4 |
| Углерод четыреххлористый | 6 | 2 |
| Хлористый водород | 20 | 2 |
| Сажи черные промышленные с содержанием 3,4 бенз(а)пирена не более 35 мг на 1 кг | 5 | 4 |
| Хрома оксид | 4 | 2 |
| Чугун | 1 | 4 |

Стандарт устанавливает, что при длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч (помещения для хранения автомобилей) ПДК оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин — до 100 мг/м3, не более 15 мин — до 200 мг/м3. Повторные работы в условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее 2 ч.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений фактических концентраций каждого из них к их ПДК не должна превышать единицы. Если вредные вещества не обладают однонаправленным действием, ПДК остаются такими же, как и при изолированном действии.

Нормы ПДК распространяются на воздух рабочей зоны всех рабочих мест независимо от их расположения (в производственных помещениях, на открытых площадках, транспортных средствах и т. д.).

Для определения содержания вредных веществ в воздухе пробы должны отбираться в зоне дыхания при характерных производственных условиях с учетом основных технологических процессов, источников выделения вредных веществ и функционирования технологического оборудования.

Отбираться в каждой точке должно не менее пяти проб в течение смены или на отдельных этапах технологического процесса. При периодическом санитарном контроле допускается ограничиваться определением максимальной разовой концентрации При этом длительность отбора не должна превышать 30 мин.

Результаты определений концентраций вредных веществ должны приводиться к нормальным условиям: температура +20 °С, атмосферное давление 101 кПа, относительная влажность 50 %. Погрешность в измерении не должна превышать ±10 %.

Для контроля воздушной среды могут быть использованы газоанализаторы УГ-2, УГ-3, АУХ-2, КУ-3, УПП-1М, ПГФ, ГМК-3, ПОУ ГИП-ЮМБЗ, ГХ-4, ФЛ-5501М, ФК-0066М, ЭА-0201 и др.

Запыленность воздуха оценивают главным образом весовым (гравиметрическим) методом. Пробы отбираются с помощью электроаспираторов ЭЛ-30. Для измерения концентрации пыли в воздухе могут быть также использованы приборы ИКП-1, ПРИЗ-1, КДМ-1, ИЗВ-1.

При разработке и организации на АТП технологических процессов из них следует по возможности исключать операции и работы, сопровождающиеся выделением избытков тепла, влаги и вредных веществ, а при монтаже и эксплуатации технологического оборудования следует предусмотреть меры по предупреждению или уменьшению до минимума вредных выделений в воздух помещений.

Нормальные метеорологические условия могут быть обеспечены следующими основными организационными и инженерно-техническими мероприятиями: механизацией; дистанционным управлением производственными процессами; защитой от источников тепловых излучений; средствами личной гигиены; устройством эффективной вентиляции и отопления.

Тяжелый физический труд при высоких температурах воздуха способствует более быстрому нарушению терморегуляции организма, поэтому в первую очередь механизировать ручной труд следует в помещениях со значительными избытками тепла.

Снижения воздействия теплового излучения на работающих можно достигнуть за счет теплоизоляции горячих поверхностей, экранирования оборудования, излучающего тепло, применения воздушного или водяного душирования, использования средств индивидуальной защиты.

В качестве основных мероприятий по защите от вредных веществ следует выделить:

- разработку инструкций по безопасности труда при применении вредных веществ;

- своевременный контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

- специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала;

- совершенствование конструкции оборудования;

- устройство местной вытяжной вентиляции;

- применение средств индивидуальной защиты работающих.

Контрольные вопросы

1.Какие основные задачи решает охрана труда?

2.Какие уровни идентификации опасностей вы знаете?

3.Какими мероприятиями достигаются нормальные метеорологические условия?

4.В какой зоне должны отбираться пробы для определения содержания вредных веществ в воздухе?

5.К каким условиям должны приводиться результаты определений концентраций вредных веществ?

6.Перечислите основные стадии идентификации негативных производственных факторов.

7.Дайте классификацию опасных и вредных производственных факторов.

8.Перечислите наиболее типичные источники ОВПФ на производстве.

9.Какие виды работ относятся к наиболее опасным и вредным? Дайте краткую характеристику ОВПФ этих видов работ.