Учебная дисциплина:  ОП.02 Технологии физического уровня передачи данных

Группа 21 КС

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети

Тема: Модуляции при передаче дискретных сигналов.

Содержание работы и методические указания по выполнению:

При передаче дискретной информации посредством модуляции единицы и нули кодируются изменением амплитуды, частоты или фазы несущего синусоидального сигнала. В случае когда модулированные сигналы передают дискретную информацию, вместо термина «модуляция» иногда используется термин «манипуляция»: амплитудная манипуляция (Amplitude Shift Keying, ASK), частотная манипуляция (Frequency Shift Keying, FSK), фазовая манипуляция (Phase Shift Keying, PSK).

При амплитудной модуляции для логической единицы выбирается один уровень амплитуды синусоиды несущей частоты, а для логического нуля — другой. Этот способ редко используется в чистом виде на практике из-за низкой помехоустойчивости, но часто применяется в сочетании с другим видом модуляции — фазовой модуляцией.

При частотной модуляции значения нуля и единицы исходных данных передаются синусоидами с различной частотой — f0 и fх.

При фазовой модуляции значениям данных 0 и 1 соответствуют сигналы оди­наковой частоты, но различной фазы, например 0 и 180° или 0, 90, 180 и 270°.

Рассморим 7 уровней локальной системы управления, согласно ISO/OSI стандарту:

1. Физический уровень – осуществляет кодирование и физическую передачу данных. Определяемый параметр – скорость передач.

2. Канальный уровень – осуществляет обнаружение и исправление ошибок.

3. Сетевой уровень – отвечает за переключение и связь между схемами

4. Транспортный уровень – обеспечивает обнаружение и исправление ошибок, предотвращают перегрузки.

5. Сеансовый уровень – выполняет функции установки, поддержания и прекращения связи, а также реализует методы восстановления соединения, если возникают проблемы с линией связи.

6. Уровень представления – определяет способ представления информации в стандартном формате.

7. Прикладной уровень – связывает программу пользователя с процессом коммуникации и определяет, какие функции для этого необходимы.

Из всех промышленных сетей наибольшее распространение имеет сеть PROFIBUS, претендующая на международный стандарт:

• PROFIBUS DP (Decentralized Periphery). Предназначен для централизованной периферии. Представляет сеть наиболее высокого уровня. В обязательном порядке имеется Master и Slafe. Контроллер является мастером и имеет в своем обозначении аббревиатуру DP (Simatic 315 DP).

• PROFIBUS FMS (Field Message Specification)

• PROFIBUS PA (Process Automation)

PROFIBUS FMS и PROFIBUS PA предназначены для организации более простых сетей нижнего уровня. Например, PROFIBUS PA – это подключение измерительных исполнительных устройств и нескольких контроллеров.

• Скорости: от 9,6 Кбод – Кбит/сек (при длине линии до 1200 м) до 12 Мбод (при длине до 100 м).

Бланк  ответа:

## Согласно ISO/OSI стандарту локальная система управления должна иметь 7 уровней, перечислите данные уровни:

Оценка______________ Дата____________________

Преподаватель:________________________ Котенева А.Б.