Учебная дисциплина: МДК. 05. 01. Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных,  мучных кондитерских  изделий разнообразного ассортимента

Дата: 27 ноября 2020 г.    1 пара

Группа: 44 по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Тема урока:  Организация  рабочих мест  для производства  хлебобулочных изделий   Алгоритм  производства  хлебобулочных  изделий.

Организация рабочих мест связана с  алгоритмом производства  хлебобулочных  изделий. Производственный цикл можно разделить на несколько видов:                                                                                                                                1.основной;                                                                                                                                                              2.вспомогательный;

3.обслуживающий.

Алгоритм производства  хлебобулочных, мучных кондитерских изделий включает в себя последовательность отдельных  технологических операций:                                                                         1) прием и хранение основного и дополнительного сырья;                                                                        2) подготовка сырья к пуску в производство (растворение, растапливание, фильтрование, просеивание, приготовление дрожжевой суспензии и др.);                                                                                3) приготовление опары, заквасок, теста;                                                                                                            4) формование и расстойка (деление теста на куски заданной массы, округление, укладка кусков теста в формы или на противни, формование изделий, окончательная растойка  заготовок и др.);                                                                                                                                       5) выпечка;                                                                                                                                                               6) охлаждение;                                                                                                                                                                         7) отделка;                                                                                                                                                                       8) упаковка готовых изделий                                                                                                   Под каждую отдельную технологическую операцию на различных  производствах организуют свои рабочие места. Прием и хранение всех видов сырья и продуктов осуществляется в складских помещениях производства. В складском помещении для скоропортящихся продуктов устанавливают  охлаждаемые камеры, внутри которых размещают полки стеллажи, паллеты.В кладовом помещении суточного запаса продуктов устанавливают стационарные стеллажи и поддоны для кратковременного хранения продуктов, производственные столы, а также предусматривают инвентарь и оборудование, производственные столы, инвентарь и  оборудование для выполнения различных подготовительных операций, для развеса продуктов используют весы Здесь же проводят  подготовку сырья к производству (растворение и дозирование соли, сахара, разведение дрожжей, зачистка масла, снятие упаковки и др.). В помещении для замеса теста замешивают тесто. Предварительно просеивают муку. Процесс просеивания муки предусмотрен санитарными нормами и технологическими правилами. На крупных предприятиях муку просеивают в отдельном помещении, а на средних  мукопросеиватели устанавливают непосредственно в тестомесильном отделении. Для замеса теста применяют тестомесы (тестомесильные машины), а на малых производствах используют универсальный  привод. В помещении для расстойки теста осуществляется промежуточный   технологический этап приготовления дрожжевого теста — расстойку. Рабочее  место оснащают расстоечными шкафами, различными устройствами для

передвижения дежи с тестом или тестовых заготовок для окончательной

расстойки. На крупных производствах имеется специальное помещение, где

поддерживается определенная влажность (60 — 70%) и температура воздуха

(30 — 35 °С). На малых предприятиях расстойка теста осуществляется рядом с  печами.

В помещении для разделки теста производят следующие технологические операции: дозировку, раскатку теста и формовку

Для дозировки теста на рабочее место устанавливают производственный

стол и тестоделитель. На производственном столе устанавливают весы, а под

столом размещают выдвижные лари для хранения муки. С левой стороны от

работника ставят дежу с тестом, а справа — тесто делитель. В помещении для выпекания устанавливают жарочно-пекарные шкафы, пароконвектоматы, различные печи. В помещении для упаковывания готовых изделий устанавливают

весы, упаковочные машины и др. Рабочее место оснащают стеллажами,

производственными столами, лотками, специальными инструментами и

приспособлениями для упаковки.

Контрольные вопросы: 1. Как подразделяют производственный цикл приготовления хлеба и хлебобулочных изделий.                                                              2.Из каких операций состоит алгоритм  производства хлебобулочных изделий.                                                                                                                              3.  С какой целью муку просеивают.                                                                                                                          4.Как организовано рабочее место при замесе теста.

Домашнее задание:

1. Прочитать  электронную версию материала  и составить конспект урока.

2. Ответить на вопросы и отправить ответы на адрес электронной почты

Tixonowati62@vandex.ru  или вацап

Учебная дисциплина: МДК. 05. 01 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных,  мучных кондитерских  изделий разнообразного ассортимента

Дата: 27 ноября 2020 г.    2 пара

Группа: 44 по  профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Тема урока:  Организация  рабочих мест  для производства  мучных  кондитерских  изделий.   Алгоритм  производства  мучных  кондитерских  изделий

Кондитерский цех по выпечке булочных и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных организуют на крупных и средних предприятиях общественного питания (преимущественно в ресторанах), которые снабжают своей продукцией широкую сеть мелких предприятий. Цех входит в состав заготовочных предприятий.

Для нормального ведения технологического процесса в кондитерском цехе должны быть следующие отделения: замеса теста, тесторазделочное, выпечное, отделки изделий, приготовление крема, кладовая суточного запаса продуктов, тары, моечные (для яиц, посуды, тары), экспедиция.

Рабочие места кондитеров организуют в соответствии с технологическим процессом приготовления мучных кондитерских изделий. Технологический процесс обычно состоит из следующих стадий: хранения и подготовки сырья, приготовления и замеса теста, формование изделий, приготовление отделочных полуфабрикатов, начинок, выпечки, отделки и кратковременного хранения готовых изделий.

Правильная расстановка оборудования, подготовка рабочих мест, оснащение их необходимых инвентарем, посудой и транспортными средствами, бесперебойное снабжение в течении смены сырьем, топливом, электроэнергией – важные факторы экономического использования рабочего времени, обеспечение рациональной организации труда и механизации трудоемких процессов.

В кладовой суточного запаса продуктов устанавливают лари, стеллажи, подтоварники, оборудуют холодильную камеру. Для развеса продуктов используют весы с пределами измерения массы от 2 до 150 кг и мерную посуду. Здесь же производят подготовку сырья к производству (растворение и дозирование соли, сахара, разведение дрожжей, зачистка масла, снятие упаковки и др.). данные операции требуют укомплектования рабочих мест средствами малой механизации, инвентарем, инструментами и транспортными устройствами. Яйцо обрабатывают в специальном моечном помещении. Перед замесом теста муку просеивают в отдельном помещении или непосредственно в тестомесильном отделении по возможности вдали от других рабочих мест, чтобы готовые изделия не запылялись (есть специальные просеиватели с качающимися и неподвижными ситами). Оборудование для просеивания муки должно иметь местный вентиляционный отсос с фильтром для удаления пыли. Муку хранят на деревянных стеллажах в мешках и по мере необходимости высыпают в бункер просеивательной машины, при этом удаляются посторонние примеси и мука обогащается кислородом воздуха. Просеивать  муку можно непосредственно в передвижную дежу  или пластмассовые мерные бачки с крышкой.

В помещении для замеса теста замешивают различные виды теста и

подготавливают необходимые полуфабрикаты. Предварительно просеивают муку. Процесс просеивания муки предусмотрен санитарными нормами и технологическими правилами. На крупных предприятиях муку просеивают вотдельном помещении, а на средних — мукопросеиватели устанавливают непосредственно в тестомесильном отделении. Модернизированные машины для просеивания муки очень удобны в использовании. Они автоматизированы, прочны и надежны. Отличаются большой производительностью и увеличенным сроком службы. На малых производствах мука просеивается на рабочем месте для обогащения кислородом, ее просеивают вручную с

помощью сита.

Для замеса теста применяют тестомесы (тестомесильные машины) и взбивальные машины, а на малых производствах используют универсальный привод с взбивалкой и миксеры. Тесто замешивают последовательно, сначала с коротким циклом — сдобное, песочное, пряничное, слоеное, а затем дрожжевое. Если предусмотрен одновременный выпуск изделий из песочного,слоеного и дрожжевого теста, то дополнительно организуют рабочее место, аналогичное по своему оборудованию рабочим местом для производства

изделий из дрожжевого теста. Бисквитное тесто взбивают механической взбивалкой, а подготовительные операции и размещение взбитого теста в формы осуществляется на производственном столе.

В помещении для расстойки теста осуществляется промежуточный технологический этап приготовления дрожжевого теста — расстойку. Рабочее место оснащают расстоечными шкафами, различными устройствами для передвижения дежи с тестом или тестовых заготовок для окончательной расстойки. На крупных производствах имеется специальное помещение, где поддерживается определенная влажность (60 — 70%) и температура воздуха (30 — 35 °С). На малых предприятиях расстойка теста осуществляется рядом с кондитерскими печами, плитами. В помещении для разделки теста производят следующие технологические операции: дозировку, раскатку теста и формовку полуфабрикатов.

Для дозировки теста на рабочее место устанавливают производственны стол и тестоделитель. На производственном столе устанавливают весы, а под столом размещают выдвижные лари для хранения муки. С левой стороны от работника ставят дежу с тестом, а справа — тестоделитель. На малых предприятиях процесс дозировки теста выполняется вручную.Для раскатки теста рабочее место оборудуют производственными столами с деревянной поверхностью, с шкафчиками для инструментов и выдвижными ларями для муки, пристенными стеллажами, передвижными стеллажами с кондитерскими листами для подготовленных изделий, тестораскаточной машиной, холодильным шкафом для охлаждения теста и хранения жира, масла и т. д. На рабочем месте должен быть необходимый инвентарь: деревянные скалки и штампы для раскатки теста и нанесения

рисунков, различные приспособления для облегчения раскатки теста.

Для формовки полуфабрикатов рабочее место оборудуют аналогичными производственными столами с деревянными покрытиями, как для раскатки

теста, передвижными стеллажами с кондитерскими листами. Стеллажи помере наполнения откатывают к месту расстойки теста. Формуют полуфабрикаты как ручным, так и механическим способом. Для ручногоформования используют различные выемки (вырубки), штампы, резцы. Длямеханического формования применяют следующее оборудование: тестоделители с электрическим универсальным приводом, тестоделители-

округ-лители, тестоотсадочные, тестозакаточные машины для сворачивания круассанов, формования фигурного печенья, заготовок для пирогов и тортов,тарталеток и т.д.

В помещении для выпекания устанавливают жарочно-пекарные шкафы, пароконвектоматы, различные печи. Для жаренья пирожков и других изделийво фритюре рабочее место оборудуют специальными электрическими илигазовыми фритюрницами. Возле фритюрницы размещают стеллажи и стол ссетчатым противнем (для стекания излишка жира). В этом отделении должна быть хорошая вентиляция, так как при разложении жиров выделяются вредные для здоровья продукты (акролеин и др.). При необходимости устанавливают вафельницы, блинный аппарат или блинницы.

В помещении для приготовления различных видов полуфабрикатов применяют следующее оборудование: для помады применяют универсальную машину (она же может варить сироп, охлаждать его и взбивать); для измельчения мака и приготовления различных видов посыпок

— универсальный привод со сменными механизмами; для приготовления масляных и белковых кремов — взбивальные машины. Наряду с ранее перечисленным оборудованием устанавливают небольшую плиту (электрическую или газовую), варочный котел, мясорубку, протирочную машину (от универсального привода) или куттер. Помещение дополнительно оснащают производственными столами, столами с. охлаждаемой столешницей  для помадного сиропа, стеллажами и моечной ванной. Над производственными столами рекомендуется укреплять на стене полку или шкаф для специй, эссенций, ароматических веществ, пищевых красителей ит.д.

В помещении для охлаждения и отделки мучных кондитерских ихлебобулочных изделий устанавливают холодильные шкафы для хранения полуфабрикатов и готовых изделий, шкаф шокового охлаждения и заморозки, льдогенератор, кондитерские миксеры (взбивальные машины), машинытемперирующую и глазировочную, дозаторы-наполнители, оборудование для нарезки и смачивания бисквита, измельчители, спреи, весы, аэрограф (распылители для пищевой краски). Для снижения усушки хлебобулочных

изделий на крупных производствах оборудуют специальные закрытые камеры с повышенной влажностью воздуха, а на средних и малых — помещают готовые изделия в закрытые контейнеры. Рабочее место оснащают производственными столами с выдвижными ящиками для инструментов и приспособлений (штатив для кондитерских мешков, вращающаяся подставка для тортов, лейка и т.д.), над производственным столом рекомендуется укреплять полки или шкафы для инвентаря, устанавливают столы с мраморной поверхностью, низкие табуреты для котлов. Вблизи рабочих столов должны

находиться передвижные стеллажи для доставки готовых изделий в холодильную камеру.

В помещении для мытья инструментов и инвентаря устанавливают ванны с тремя отделениями, стерилизатор, электросушильный шкаф. Рядом с моечными ванными располагают стеллажи. В больших цехах применяют машину для мытья функциональных емкостей.В помещении для упаковывания готовых изделий устанавливают холодильные шкафы для охлаждения, холодильные камеры, весы,  упаковочные машины и др. Рабочее место оснащают стеллажами, производственными столами, лотками, специальными инструментами и приспособлениями для упаковки. В зависимости от ассортимента выпускаемой   продукции к рабочему месту доставляют различные готовые упаковочные

материалы (бумажные пакеты, пленочный материал, термоусадочную оберточную пленку, полимерные пакеты, прозрачные коробки-контейнеры из пластика с крышками, специальные картонные коробки и др.).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие бывают рабочие места при производстве сложных хлебобулочных, мучных

кондитерских изделий.

2. Какие цеха входят в структуру предприятий общественного питания?

3.Какие отличия   рабочих  мест при производстве  хлебобулочных   и мучных

кондитерских изделий?

Домашнее задание:

1. Прочитать  электронную версию материала  и составить конспект урока.

2. Ответить на вопросы и отправить ответы на адрес электронной почты

Tixonowati62@vandex.ru  или вацап