27.11.2020

Группа 10-к                 19601 Оператор швейного оборудования

Материаловедение

Ознакомьтесь с материалом и выполните задание. Готовые задания отправляйте на электронный адрес gala.bukaeva@уandex.ru

Тема: Натуральные волокна растительного происхождения

Основным веществом, составляющим волокна растительного происхождения (хлопок, лён) является природный полимер целлюлоза.

К основным характеристикам волокон относится толщина, длина, прочность, удлинение при растяжении, гибкость, устойчивость к воздействию внешней среды (действие света, температуры, влаги, щелочей, кислот и др.)

Толщина - важное свойство волокон. Чем тоньше волокно, тем более тонкую, равномерную и прочную пряжу можно спрясть. Из более тонкой пряжи вырабатывают более тонкие, лёгкие ткани и трикотажные полотна. Однако чрезмерная тонина волокон вызывает большую обрывность в прядении, что ухудшает качество текстильных материалов.

Удлинение волокон. Различают упругое, эластическое  и пластическое удлинение ,определяемое различной долей деформации. От соотношения этих трёх составляющих удлинения волокон зависит сминаемость текстильных материалов и их способность к формообразованию.

Светостойкость волокон зависит от их химической природы. Под действием световых лучей происходит ухудшение свойств целлюлозных волокон, увеличивается их жёсткость и ломкость.

Устойчивость к действию щелочей, кислот, волокон характеризуется их стойкость к действию различных химических реагентов: щелочей, кислот и др.

Действие щелочей на волокна учитывается при установлении режимов стирки швейных изделий. В то же время воздействием щёлочи можно улучшить их свойства, а следовательно  и произведённых из этих волокон текстильных материалов.

Обработка материалов из целлюлозных волокон концентрированным раствором щёлочи называется мерсеризацией.

В результате мерсеризации повышается прочность материала, его блеск, способность окрашиваться.

Контрольные вопросы.

1.Перечислите наиболее важные характеристики волокон.

2.Расскажите про действие щелочей на волокна

Хлопковое волокно.

Хлопком называют волокно, покрывающие семена однолетнего растения хлопчатника. Хлопковое волокно перерабатываю в пряжу, из которой изготовляют ткани (батист, маркизет, ситец, бязь, сатин), швейные нитки и др. Непригодные для прядильного производства волокна идут на производство нетканых полотен.

Лен.

Волокна льна относятся к так называемым лубяным волокнам, т.е. волокнам, получаемым из стеблей растений. Волокна льна являются наиболее ценными, благодаря высокой прочности, гибкости и хорощим сорбционным свойствам.

Прочность волокон льна в несколько раз превышает прочность хлопка, а их растяжимость, наоборот, меньше. Поэтому льняные ткани лучше сохраняют форму изделия, чем хлопчатобумажные.

Доля  пластической деформации льняного волокна больше, чем хлопкового. Этим объясняется ещё большая  сминаемость  льняных тканей по сравнению с хлопчатобумажными.

При нагревании сухие волокна льна выдерживают более высокую температуру, чем хлопок.

Контрольные вопросы.

Каковы основные характеристики льняного волокна? Сравните  с  хлопковым.

(Прочность, гибкость, гигроскопичность, растяжимость, пластичность, сминаемость,

термостойкость)

Домашнее задание.

1.Изучить текст лекции.

2.Ответить на контрольные вопросы.