Производственное обучение на 01.12.2020

7 гр. Штукатур

Тема:  Набрасывание  раствора на стену штукатурной лопаткой

| Эскизы по переходам | Операции | Инвентарь, приспособления | Материал | Инструмент |  | Инструктивные указания о выполнении работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | контрольно-измерительный |  |
|  | Набирание раствора на сокол | Штукатурный ящик | Раствор | Кельма, сокол | Визуально | Штукатур берет в левую руку сокол, а в правую лопатку, и становится к ящику с раствором так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая отставлена назад. Одной стороной сокол кладет на борт ящика, а другую поднимает примерно на 10 см и держит ее на руке. Первые порции раствора кладет на верхнюю сторону сокола, а затем последовательными рядами на нижнюю |
|  | Набирание раствора с сокола | Подмости | Раствор | Кельма, сокол | Визуально | Штукатур держит сокол слегка наклонно к стене. Забирает порцию раствора с сокола правым ребром или концом лопатки так, чтобы она двигалась от края сокола (от себя) к его середин |
|  | Набрасывание раствора | Подмости | Раствор | Кельма, сокол | Сенсорно | При набрасывании раствора на поверхность штукатур работает не всей рукой, а только кистью. При этом он делает взмах лопаткой и резко останавливается – раствор быстро сбрасывается с лопатки. Штукатур набрасывает раствор слева направо и справа налево |
| Техника безопасности Перед началом работы должен пройти инструктаж по технике безопасности, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов, проверить исправность инструмента, инвентаря, приспособлений. Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению. Штукатур должен быть в специальном комбинезоне, защитных очках, перчатках. Средства подмащивания: рабочие настилы должны быть ровными и прочными, иметь ограждения при высоте настилов 1,3 м и более. Рабочее место содержать в чистоте. После окончания рабочее место убрать. |  |  |  |  |  |  |

Ответить на вопросы:

1. Для чего нужен сокол?

2. Для чего нужен мастерок?

Домашнее задание: Разгадать кроссворд

КРОССВОРД     «Лопатка»

1. Одна из важнейших отраслей материального производства в народном хозяйстве.

- Первый слой штукатурки для лучшего сцепления с последующими слоями

- Заполнитель для раствора.

- Самая большая кисть применяют для окрашивания стен потолков, полов, крыш.

- Инструмент для разравнивания и уплотнения слоя раствора.

- Каким инструментом набрасывают раствор на оштукатуриваемую поверхность вручную.

- какой вид штукатурки применяют для оштукатуривания жилых общественных зданий и сооружений при повышенных требованиях к отделки.

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Домашнее задание высылать на эл. почту мастера п/о Косарынов В.С. -  valerykosarynov@yandex.ru