28.11.2020

Группа 10-к                 19601 Оператор швейного оборудования

Материаловедение

Ознакомьтесь с материалом и выполните задание. Готовые задания отправляйте на электронный адрес gala.bukaeva@уandex.ru

Тема: Натуральные волокна животного происхождения. Шерсть. Шёлк.

Шерсть использовалась человеком с древнейших времён  .Шерстью принято называть волокна волосяного покрова различных животных: овец, коз, верблюдов и др.Промышленность в основном перерабатывает натуральную овечью шерсть, которая составляет более 95% общего количества шерсти.

Основным веществом волокна шерсти является кератин, который относится к белковым соединениям.

По гигроскопичности шерсть превосходит все волокна. Она медленно впитывает и испаряет влагу. Под действием влаги и тепла кератин размягчается и удлинение шерсти возрастает до 60% и более.

При высыхании шерсть даёт максимальную усадку, поэтому изделия из неё рекомендуется подвергать химической чистке.

Шерсть устойчива к действию всех органических растворителей.

По светостойкости шерсть превосходит все натуральные волокна.

В пламени волокна шерсти спекаются, образуя на конце чёрный шарик, который легко растирается, издавая запах жжённого пера. При вынесении из пламени они не горят.

Натуральный шёлк.

Натуральным шёлком называют тонкие нити, выделяемые железами гусениц тутового шелкопряда.

Натуральный шёлк химически более стоек, чем шерсть. Разбавленные щёлочи и кислоты, органические растворители на натуральный шёлк не действуют.

По светостойкости натуральный шёлк уступает всем прочим натуральным волокнам.

Горение волокна происходит аналогично горению шерсти.

Шёлк достаточно прочное натуральное волокно, обладает хорошими упругими и сорбционными свойствами, красивым матовым блеском. Используется для изготовления тонких платьевых тканей, атласов, декоративных и галстучных тканей и высокопрочных технических тканей.

Контрольные вопросы.

1.Охарактеризуйте свойства шерстяного волокна.

2.Что такое шёлковое волокно? Каково его строение.

Домашнее задание.

Изучите текст и письменно ответьте на контрольные вопросы