Учебная дисциплина: МДК 04.01 Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик технологического оборудования

Дата: 27 ноября 2020 г.

Группа: 41ССА  по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Тема урока: Практическое занятие № 5 Исследование вольт-амперных характеристик биполярного транзистора

а) собрать схему для снятия характеристик прямой передачи по току биполярного транзистора (рис. 4.1). Для измерения тока базы подключить миллиамперметр РА1 (до 1 мА), а для измерения тока коллектора подключить РА2 (до 100 мА). Для измерения напряжения на коллекторе использовать вольтметр PV1; в качестве резистора в цепи коллектора использовать резистор RP3 (по указанию преподавателя);

б)	снять статическую характеристику прямой передачи по току
Iк=f(Iб) при Uк, равном заданному значению Eк = 12В и Rк=0. Экспери
ментальные точки здесь и далее записывать в таблицу и наносить на
график. При снятии характеристик следить за постоянством напряжения
Uк по вольтметру;

в)	снять характеристику прямой передачи по току при наличии за
данного сопротивления нагрузки Rк = 200 Ом (или 270 Ом) (рис. 4.1). С
помощью потенциометра RP1 установите ток базы, равный нулю, а с
помощью потенциометра RP2 установите заданное значение Eк = 12В.
В дальнейшем ручку регулировки RP2 не трогать. В области вблизи на
сыщения точки снимать чаще;

г)	по построенной в п.4, в характеристике определить область ак
тивного усиления, отсечки и насыщения. Определить ток базы насыще
ния Iбн – максимальный ток, при котором еще обеспечивается линейное
усиление (активный режим);

д)	снять выходные статические ВАХ с помощью осциллографа.
Собрать  схему  в  соответствии  с  рис.  4.2.  Вход  Y  (CH2)  осциллографа

подключить к шунту Rш (RS1), а корпус осциллографа () соединить с общим проводом  ().  Вход Х (CH1) осциллографа  подключить к коллектору. При этом переключатель развертки осциллографа должен быть приведен в положение Х/Y. Установить потенциометр RP1 в крайнее левое положение, соответствующее минимальному сопротивлению. Включить питание. Изменять ток базы от 0 до максимума (но не более 1 мА), пронаблюдать семейство выходных характеристик; зарисовать на одном рисунке выходные характеристики для трех значений для тока базы: Iб1=0,1 Iбн; Iб2=0,5 Iбн; Iб3= Iбн. Записать масштабы по напряжению току. Выключить питание модуля.

е) полученные в предыдущем пункте характеристики изобразить на рисунке в виде семейства ВАХ. На статических вольт-амперных характеристиках построить нагрузочную прямую по постоянному току (R3 = 1кОм), обозначить области работы транзистора, определить коэффициент передачи тока базы β и дифференциальное сопротивление коллекторного перехода rк(э) транзистора при максимальном токе базы Iбн.

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчет по работе должен содержать:

а)	наименование и цель работы;

б)	схемы соединений для выполненных экспериментов;

в)	результаты   экспериментальных   исследований   и   проведенных
по ним расчетов, помещенные в соответствующие таблицы;

г)	экспериментально снятые и построенные характеристики;

д)	обработанные осциллограммы.

Домашнее задание:

Составьте отчёт по практическому занятию и отправьте  на адрес электронной почты:

dljaekzpm06@gmail.com