01.12.2020

Группа 28 профессия 19727 Штукатур по предмету Специальная технология

Тема урока: Штукатурка цементная декоративная КНАУФ - Диамант 260

Цель:

Образовательная формирование представления о штукатурке цементной декоративной.

Содержимое штукатурки (25 кг) перемешать с 6,1 л воды вручную или с помощью дрели с миксерной насадкой без образования комков. Выдержать 15 минут и еще раз перемешать. Следует замешивать столько раствора, сколько необходимо для одной замкнутой поверхности. Сухую смесь КНАУФ – Диамант 260 перемешивать только водой. Обладает водоотталкивающими свойствами, устойчива против неблагоприятных погодных условий, для наружных и внутренних работ.  При обработке образуется равномерная шероховатая или зернистая структура  в виде «шубы», может окрашиваться.

Домашнее задание:

Изучить самостоятельно лекцию

Контрольные вопросы.

Соотношение перемешивания штукатурки КНАУФ Диамант 260 (25кг)?

Сколько минут надо выдерживать раствор?

Какими свойствами обладает КНАУФ Диамант 260?