Готовое задание высылать на электронную почту:

serega.fe2017@yandex.ru

Практическое занятие № 11

Тема: Составление мероприятий по предупреждению травматизма.

Цель занятия: Научиться составлять мероприятия по предупреждению производственного травматизма.

Вид занятия: практическое занятие.

Продолжительность занятия – 90 минут.

Задачи: 1. На основе анализа производственного травматизма на предприятии разработать мероприятия по борьбе с травматизмом и профессиональными заболеваниями.

Объект исследования – предприятия города (место прохождения практики).

Теоретический материал.

Эти мероприятия подразделяются на:

технические

санитарно-гигиенические

организационные.

Техническими мероприятия по безопасности являются следующие:

замена опасного производственного оборудования безопасным, в конструкции которого заложены основы, исключающие травмирования рабочего.

применение ограждения движущихся частей машин и механизмов.

применение различных предохранительных приспособлений. К ним относятся, например, ослабленные звенья в механических системах, срабатывающие при возникновении опасного крутящего момента, автоматические выключатели в цепи питания электроприводов, и др.

устройство пультов управления и органов управления производственными машинами, исключающее ошибочные операции, а также внедрение дистанционного управления и автоматическое регулирование производственных процессов.

широкое применение блокировок, исключающих неправильные операции при переключениях в электрических цепях, при управлении производственными машинами и агрегатами.

комплексная механизация и автоматизация производственных процессов.

периодические испытания производственного оборудования, подъемно-транспортных машин, электрооборудования повышенными нагрузками, повышенными напряжениями и др.

применение индивидуальных защитных средств и предохранительных приспособлений.

К техническим мероприятиям по производственной санитарии относятся следующие:

1. Правильное нормированное освещение рабочих мест и помещений.

2. Рациональное отопление производственных помещений и защита от холода или вредных тепловых излучений.

3. Общеобменная и местная вентиляция. Кондиционирование воздуха.

4. Мероприятия по борьбе с шумами и вибрациями.

5. Замена вредных веществ и материалов менее вредными или безвредными для человека.

6. Рациональное устройство водоснабжения и канализации.

7. Обеспечение чистоты рабочих мест и производственных помещений.

Наряду с техническими мероприятиями проводятся мероприятия организационные, к которым относятся следующие:

Точное соблюдение трудового законодательства.

Тщательное расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования.

Проведение заводских (цеховых)осмотров по охране труда.

Обучение рабочих и проведение инструктажей по технике безопасности и гигиене труда.

Организация кабинетов и уголков охраны труда.

Проведение лекций по охране труда, показ кинофильмов по охране труда.

Разработка местных инструкций по технике безопасности.

Применение плакатов, предупредительных надписей и знаков.

Проведение лекций, семинаров и консультаций по охране труда. Каждый работник должен соблюдать мероприятия по охране труда, к которым относятся соблюдение правил по технике безопасности и личной гигиене, соблюдение производственной дисциплины и правил внутреннего распорядка, содержание в чистоте и порядке рабочего места, соблюдение местных производственных инструкций, применение индивидуальных защитных средств.

Содержание отчета.

Отчет должен содержать:

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Ответ на вопросы (письменно в тетрадях для практических работ).

Контрольные вопросы:

1. Перечислить виды мероприятий по предупреждению травматизма.

2. Какие мероприятия являются техническими мероприятиями по безопасности?

3. Составляют ли мероприятия по производственной санитарии?

4. Какие организационные мероприятия составляются в ОАО по предупреждению травматизма?