Производственное обучение на  04.12.2020

7 гр. Штукатур

Тема:  Набрасывание  раствора на стену штукатурной лопаткой

| Эскизы по переходам | Операции | Инвентарь, приспособления | Материал | Инструмент |  | Инструктивные указания о выполнении работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | контрольно-измерительный |  |
|  | Набирание раствора на сокол | Штукатурный ящик | Раствор | Кельма, сокол | Визуально | Штукатур берет в левую руку сокол, а в правую лопатку, и становится к ящику с раствором так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая отставлена назад. Одной стороной сокол кладет на борт ящика, а другую поднимает примерно на 10 см и держит ее на руке. Первые порции раствора кладет на верхнюю сторону сокола, а затем последовательными рядами на нижнюю |
|  | Набирание раствора с сокола | Подмости | Раствор | Кельма, сокол | Визуально | Штукатур держит сокол слегка наклонно к стене. Забирает порцию раствора с сокола правым ребром или концом лопатки так, чтобы она двигалась от края сокола (от себя) к его середин |
|  | Набрасывание раствора | Подмости | Раствор | Кельма, сокол | Сенсорно | При набрасывании раствора на поверхность штукатур работает не всей рукой, а только кистью. При этом он делает взмах лопаткой и резко останавливается – раствор быстро сбрасывается с лопатки. Штукатур набрасывает раствор слева направо и справа налево |
| Техника безопасности Перед началом работы должен пройти инструктаж по технике безопасности, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов, проверить исправность инструмента, инвентаря, приспособлений. Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению. Штукатур должен быть в специальном комбинезоне, защитных очках, перчатках. Средства подмащивания: рабочие настилы должны быть ровными и прочными, иметь ограждения при высоте настилов 1,3 м и более. Рабочее место содержать в чистоте. После окончания рабочее место убрать. |  |  |  |  |  |  |

- Ответить на вопросы :

1.Что входит в спецодежду ?

2.Емкость для раствора ?

3.Что такое подмости ?

2.Разгадать кроссворд :

По горизонтали:

- простой штукатурный раствор, приготовленный на вяжущем веществе гипсе.

- связывает все компоненты в растворе.

- простой штукатурный раствор, приготовленный на вяжущем веществе извести.

- простой штукатурный раствор, приготовленный на вяжущем веществе цементе.

- средство защиты органов дыхания.

- штукатурный раствор, состоящий из одного вяжущего вещества.

- средство защиты тела.

- свойство глиняных растворов.

- штукатурный раствор, в котором взято в избытке вяжущее вещество.

- разбавитель для сухой штукатурной смеси.

- заполнитель для раствора.

- вяжущее вещество водного твердения.

- вяжущее вещество воздушного твердения, бывает в з агрегатных состояниях.

- средство защиты органов зрения.

По вертикали:

- штукатурный раствор, приготовленный на вяжущем веществе природного происхождения.

- штукатурный раствор, в котором взят в избытке заполнитель.

- средство защиты кожи рук.

- свойство раствора быть устойчивым к действию мороза.

- вяжущее вещество воздушного твердения.

- затвердевший слой штукатурного раствора.

- штукатурный раствор, состоящий из двух или нескольких вяжущих веществ.

- песок – это    ………………………….   для штукатурного раствора.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | С |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Ы |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Домашнее задание высылать на эл. почту мастера п/о Косарынов В.С. -  valerykosarynov@yandex.ru