### Учебная дисциплина Физика

### Дата.03.12.20

### Группа21. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля.

### Практическое занятие. Измерение температуры нити лампы накаливания

### в номинальном режиме

## Цель работы:

Исследовать вольтамперную характеристику лампы накаливания и оценить по ней температуру вольфрамовой нити в раскаленном состоянии.

## Теоретические основы работы

Поскольку в лампах накаливания для появления видимого свечения нити ее надо нагреть до высоких температур, в них используется такой тугоплавкий металл, как вольфрам.

Сопротивление вольфрама, как и других металлов, линейно растет с температурой

.

Поэтому зависимость силы тока от напряжения для лампы () не является линейной, как у проводов, которые в условиях эксплуатации нагреваються слабо. Температура нити лампы накаливния, зависящая при данной силе тока от условий теплоотвода, может быть определена по измеряемым значениям сопротивлениям при комнатной температуре и в раскаленном состоянии.

Оборудование

·  Лампа накаливания (3,5 В) на подставке

·  Источник постоянного напряжения 4 В

·  Переменное сопротивление (0–10 Ом) (реостат)

·  Датчик напряжения ±25 В

·  Датчик тока ±2,5 А

·  Соединительные провода для датчиков

·  Регистратор данных TriLink

·  КПК и/или ПК

Монтаж экспериментальной установки

1. Соберите электрическую цепь в соответствии со схемой, представленной на рисунке.

Подсоедините реостат как потенциометр, датчик тока, лампочку и источник напряжения соедините последовательно. Затем подключите датчик напряжения, параллельно – лампочку (следите, чтобы напряжение не превышало пределы измерения датчика напряжения).

2. Подсоедините датчик к TriLink’у. Если для связи между TriLink и компьютером вы используете кабель USB, то соедините TriLink и компьютер при помощи этого кабеля.

3. Включите TriLink, нажав на нем кнопку Стоп\Пуск .

4. Запустите программу MultiLab.

5. В программе MultiLab установите параметры измерений, открыв окно настроек при помощи кнопки Настройка (на ПК , на КПК ).

Настройка параметров измерений

·  Частота замеров – в ручную

·  Количество замеров – 100

Порядок проведения эксперимента

1. Начертите схему становки и усохраните ее для включения в отчет.

Начинайте регистрацию данных. Для этого нажмите кнопку Старт/Стоп на TriLink’е или кнопку Старт (на ПК , на КПК ) на панели инструментов MultiLab. Показания датчиков будут отображаться на экране в виде графика.

2. Установите ползунок реостата в положение, при котором напряжение минимально, и зафиксируйте первый результат измерения в ручном режиме.

3. Постепенно увеличивайте разность потенциалов на клеммах лампочки, начиная с минимального значения. После каждого изменения фиксируйте данные эксперимента, нажимая на кнопку на корпусе TriLink’а. Не измеряйте токи, превышающие 2,5 А.

4. Остановите регистрацию, повторно нажав кнопку Старт/Стоп на TriLink’е или кнопку Стоп (на ПК, на КПК ) на панели инструментов MultiLab.

Анализ результатов эксперимента на ПК

1. Если в эксперименте данные поступали на КПК, то для их обработки на ПК проведите процедуру синхронизации КПК с ПК. В программе MultiLab выполните импорт данных.

2. Постройте график зависимости тока от напряжения. Для этого в меню Инструменты выберите опцию Формат, назначьте для оси Х значения напряжения, а для оси Y – значения тока. В окне Графики вы увидите график вольтамперной характеристики. Сохраните график для отчета.

3. Перенесите таблицу значений тока и напряжения при разных напряжениях на лампе в шаблон для обработки данных в Excel.

4. Рассчитайте сопротивление вольфрамовой нити лампы при разных силах тока и постройте график сопротивления нити от силы тока в лампе. Опишите качественно эту зависимость и причину такой зависимости с ростом силы тока. Сохраните график для отчета.

5. Найдите в справочной литературе или Интернет значение температурного коэффициента сопротивления вольфрама и считая, что при комнатной температуре сопротивление его равно минимальному значению сопротивления, полученному Вами при малых токах через нить накаливания.

6. Сравните полученное значение температуры раскаленной лампы с температурой плавления вольфрама.

Дополнительные задания.

1.  Используя лупу или фотографируя нить лампы и увеличив ее в редакторе изображений, оцените диаметр нити лампы (для обработки фото можно использовать инструмент 1С:Измеритель). Зная удельное сопротивление вольфрама при комнатной температуре, оцените длину вольфрамовой нити в лампе. Какую форму имеет нить такой длины в лампе накаливания?

2.  Подготовьте доклад о методах повышения срока службы и яркости ламп с нитями накаливания.

## Вопросы для предварительного опроса и защиты ЛР

##### 1.  Что такое электрическое сопротивление проводника? Чем оно определяется для линейных металлических проводников?

##### 2.  Как примерно выглядят вольтамперные характеристики проводника при неизменной температуре и как они искажаются за счет нагревания проводника с ростом силы тока в нем?

##### 3.  Изменение сопротивления нити накаливания вольфрамовой нити лампы связано с увеличением ее длины, уменьшением поперечного сечения или зависимостью удельного электрического сопротивления вольфрама?

##### 4.  Как сопротивление нити лампы зависит от ее температуры?

##### 5.  Какова температура участка нити лампы, толщина которого по той или иной причине меньше остальных?

## Отчет по работе

Составить отчет. Он должен содержать:

·  формулировку цели;

·  основные формульные формулировки физических законов, описывающих изучаемое явление;

·  фотографию и схему установки для проведения опыта;

·  значения измеряемых величин в виде таблицы;

·  графики зависимости измеряемых величин от времени;

·  примеры результаты расчетов;

·  сравнения сопротивления лампы при комнатной температуре и при работе в паспортном режиме, значения температуры лампы в этом режиме и сравнение ее с температурой плавления.