03.12.20

Группа 28 профессия 19727 Штукатур по предмету Специальная технология

Тема урока: Виды, характеристики и технология выполнения специальных штукатурок.

Цели урока:

Образовательная: Изучить виды характеристик и технологию выполнения специальных штукатурок.

Растворы для водонепроницаемых штукатурок. Этот вид растворов с использованием добавок жидкого стекла, церезита, алюминита натрия и азотнокислого кальция. Для приготовления растворов на жидком стекле его разбавляют 5-10 частями воды и используют в качестве воды затворения для смеси портландцемента марки 400 и кварцевого песка в соотношении 1:3. Водонепроницаемая штукатурка на таком растворе обладает также стойкостью против растворов кислот.

Добавки к растворам для водонепроницаемых штукатурок

| Добавка | Особенности применения |
| --- | --- |
| Жидкое стекло, калиевое | Раствор быстро схватывается: готовят на рабочем месте в небольших количествах |
| Церезит | То же |
| Азотнокислый кальций | Вводит в количестве 0,5 массы цемента |
| Алюминат натрия | Раствор быстро схватывается: готовят на рабочем месте в небольших количествах. Применяется редко ввиду токсичности добавки. |

Растворы для теплозащитных штукатурок. Для теплозащитных штукатурок применяют известковые, глино – известковые и глиняные растворы с легким заполнителями. Акустические растворы наносят непосредственно на очищенные каменные, бетонные и деревянные, подбитые дранью поверхности, в один слой толщиной 20-25мм. Для улучшения звукоизоляционных свойств штукатурки эти слои разравнивают полутерком без заглаживания или затирки с тем, чтобы поры в них оставались открытыми.

Растворы для баритовых (рентгенозащитных) штукатурок. Для обрызга и грунта под декоративные слои применяют те же растворы, что и под обычные штукатурки, обладающие такой же или более прочностью, чем соответствующие накрыв очные слои. Декоративность придают штукатуркам накрывочные слои из белого, цветного или обычного раствора, которые в результате обработки особыми приемами и инструментами в пластичном состоянии приобретают фактуру.

Вяжущим для декоративных растворов служат:

- Обычный портландцемент, раз белённый известью – пушонкой, тестом или белой каменной мукой.

- Декоративные клинкерные портландцементы.

Подбор выборе цвета цементно - известковых растворов производится с учетом следующих требований. 1.Марка декоративного раствора не ниже 50 для штукатурки, на фасадах 25.2. Марка цемента не ниже 300.3. количество разбеленных добавок.4. в смесь вводят пигменты в количестве 5 – 15 %. 5.Достаточно хорошую пластичность имеют растворы составов от 1:2 до 1:3.

Растворы для терразитовых штукатурок. Изготовляют из сухой цветной смеси заводского производства, которая состоит из вяжущих, заполнителей и пигментов. Для приготовления раствора сухую смесь перемешивают в смесителе с водой до однородной массы требуемой консистенции. В качестве заполнителя применяется песок. Наполнителем служит каменная мука. При изготовлении смесей, а также при изготовлении из них растворов следует учитывать, что готовые смеси должны быть хорошо перемешанными. Сухими. Без слежавшихся частиц и комков.

Домашнее задание:

Изучить самостоятельно лекцию.

Ответить на вопросы:

Вопрос 1.  Перечислите виды растворов для специальных штукатурок.

Вопрос 2.  Перечислите характеристики специальных растворов.

Заполните таблицу: В графе особенности применения для водонепроницаемых штукатурок.

| Добавка | Особенности применения |
| --- | --- |
| Жидкое стекло, калиевое |  |
| Церезит |  |
| Азотнокислый кальций |  |
| Алюминат натрия |  |

Высылать домашнее задание WhatsApp – Viber +79539754303

Электронная почта Shameij@mail.ru