04.12.20.

Группа 28 профессия 19727 Штукатур предмет Специальная технология

Тема урока: Облицовка поверхностей ГКЛ на клеящие модифицированные составы. Облицовка поверхностей ГКЛ каркасным способом.

Образовательная: Дать знания об облицовке поверхностей ГКЛ на клеящие модифицированные составы. Облицовке поверхностей ГКЛ каркасным способом.

Основные технологические требования при облицовке ГКЛ

- стены, перегородки, перекрытия должны быть выполнены в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП)

- стены, перегородки, перекрытия не должны иметь сквозных трещин, а места примыкания необходимо законопатить;

- влажность ГКЛ не более 8%

- установка листов ГКЛ производится после окончания всех общестроительных работ и высыхания мокрой штукатурки, если она применялась.

Способы крепления ГКЛ

- Каркасный

- по деревянному реечному каркасу;

- по металлическому каркасу.

- Бескаркасный:

- по маякам;

- под правилом.

Каркасный способ

Деревянный реечный каркас изготавливают из антисептированных реек толщиной до 25мм влажностью до 18 %. В местах стыков ГКЛ устанавливают рейки шириной 80мм. Устанавливают рейки строго по вертикали и горизонтали и крепятся гвоздями. Отклонения регулируется клиньями.

Металлический каркас собирается из стандартных профилей толщиной от 0.6 -2мм.

Металлические профили бывают:

- потолочный профиль (ПП)

- стоечный профиль (ПС)

- направляющий профиль (ПН)

Все профили имеют оцинкованное покрытие, защищающее металл от оксидации, крепление каркасов к основаниям производится следующими способами:

- точечной электросваркой к металлу;

- болтами и дюбелями к бетону, кирпичу;

- закладными элементами или анкерами.

Крепление листов к каркасу делают с угла и так, чтобы лист не доходил до пола на 20мм.

К деревянному каркасу крепление производит гвоздями, а к металлическому само нарезными прокалывающими шурупами.

Домашнее задание: конспектирование лекции

Карточка – задание. Определить правильную технологическую последовательность.

Технологическая последовательность облицовки стен:

1) установка гипсокартонного листа к стене;

2) подмазка и заделка швов в местах сопряжения гипсокартонных листов и мест примыканий к плитам перекрытий.

3) подготовка поверхности стены;

4) разбивка поверхности стены на захватки с разметкой мест установки листов;

5) раскрой и подготовка гипсокартонных листов;

6) приготовление гипсовой мастики;

7) нанесение на поверхность стены лепков из гипсовой мастики;

8) нанесение полосы (ленты) из гипсовой мастики в местах стыка двух смежных гипсокартонных листов;

9) установка гипсокартонного листа к стене;

10) подмазка и заделка швов в местах сопряжения гипсокартонных листов и мест примыканий к плитам перекрытий.

Ответьте на вопросы:

Вопрос: Перечислите основные технологические требования при облицовке ГКЛ?

Вопрос: Перечислите способы крепления ГКЛ

Вопрос: Как монтируется металлический каркас?

Вопрос: Перечислите мастики для закрепления гипсокартонных листов.

Высылать домашнее задание WhatsApp – Viber +79539754303

Электронная почта Shameij@mail.ru