09.12.2020 г.

ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Урок № 7

ТЕМА 7 Системы прибавок, припусков, допусков, баланс изделия

Одежда создается с учетом формы и размеров фигуры человека, но не является точной ее копией. Степень прилегания одежды на разных участках фигуры неодинакова, но всегда между одеждой и телом человека существуют воздушные зазоры, необходимые для обеспечения свободы дыхания и движения, нормальной жизнедеятельности человека. Разницу между внутренними размерами и соответствующими размерами прибавками, или припусками, на свободное облегание.

Прибавка на свободное облегание включает в себя технические и декоративно- конструктивные.

Технические - это минимально необходимые припуски микроклимата вокруг тела человека ( дыхания, регулирования теплообмена, кожного дыхания, движения), т. е. комфортного состояния . В нем учитывается и припуск на толщину ткани.

Техническая прибавка дается только к поперечным размерам изделия, но иногда она может прибавляться и к длинам для образования напуска

Обозначают прибавки на свободное облегание прописной буквой русского алфавита П. Индекс у прописной буквы показывает, какому участку соответствует данный припуск.

Декоративно-конструктивные прибавки - зависят от моды, силуэта, вида одежды. Они могут даваться как по ширине так и по длине. Декоративноконструктивные прибавки могут иметь нулевое значение, например, по линии таллии в юбках и брюках, или увеличиваться до 20 см.

Для упрощения расчетов в процессе конструирования одежды используют суммарный припуск на свободное облегание, в который входят и технические, и декоративно-конструктивный припуск.

Прибавки к ширине всего изделия: г - общая прибавка по линии груди. Основная прибавка, определяющая форму изделия.

Пт- прибавка по линии талии. Зависит от степени  прилегания

Пб- прибавка по линии бедер.

Прибавки к участкам (деталям) конструкций:

Пш.с- прибавка к ширине спинки. Своего значения не имеет, так как определяется как часть общей прибавки по линии груди - Пг.

Пш.п- прибавка к ширине полочки (груди) - часть общей прибавки по линии груди - Пг

Пш.пр.- прибавка к ширине проймы.

В сумме эти прибавки составляют Пг. При построение чертежей конструкций плечевых изделий Пг .Обычно распределяется следующим образом:

Пш.с.-0,2- 0,3 Пг;

Пш.п.- 0,1- 0,2 Пг;

Пш. пр.-0,5- 0,7 Пг;

Пд. тс.- прибавка к длине талии спины;

Пс.пр.- прибавка на свободу проймы по глубине;

Пш .гор.- прибавка к ширине горловины; Пг.гор.- прибавка к глубине горловины; По. п- прибавка к обхвату плеча.

Прибавки, припуски

Та часть поверхности тела, где одежда прилегает плотно, называется опорной поверхностью (участки контакта).

Припуски на уработку ткани

Одной из составляющих припуска на технологическую обработку (припуск на шов), учитываемой при построении чертежа конструкции одежды, является припуск на уработку - на изменение линейных размеров деталей и узлов в процессе технологической обработки.

Припуск на уработку определяются усадкой в процессе ВТО, степенью стягивания материала строчкой, количеством швов в изделии, направлением и видам шва.

Величина их зависит от свойств используемых материалов, конструктивных особенностей и технологии изготовления изделия.

Прибавки на толщину материалов пакета одежды

Толщина пакета определяется суммой толщины слоев материала в данной точке для данного вида изделия. Так толщина пакета пиджака складывается из толщины ткани майки, сорочка и самого пиджака - подкладки, прокладки и основного материала.

Верхняя одежда относится к многослойной, где между внутренней и внешней поверхностями располагаются несколько слоев материалов- подкладка, бортовая прокладка, основной материал, а в зимних изделиях и утепляющая прокладка.

Естественно, что при этом внешние размеры одежды должны быть больше внутренних.

Величина прибавки на утепляющую прокладку влияет на общую величину прибавки, ширину изделия и расход основного материала.

Задание:

- Изучить самостоятельно лекционный материал по теме.

- Ответить письменно на вопросы:

- Что включает в себя прибавка на свободное облегание?

- Что такое декоративно – конструктивные прибавки?

Выполненную работу для проверки прислать по электронной почте

nadej.morozova93@gmail.com

на вайбер или ватсап по номеру 8-9372218002

Консультации ежедневно с 8.00 до 15.00. Тел: 89372218002