Учебная дисциплина: МДК 04.02 Методы и средства оценки качества металлов и сварных соединений

Дата:. 16 марта 2021г.

Группа: 51с по специальности 22.02.06 Сварочное производство

Практическое  занятие № 10.1

Тема:  Разработка дефектной ведомости при ультразвуковом контроле.

Цель работы: Научиться разработке дефектной ведомости при ультразвуковом контроле.

Задание:

1.Опишите основные измеряемые характеристики дефекта . стр.25-26

Оборудование:  рабочая тетрадь, карандаш, линейка, В.В.Овчинников Контроль качества  сварных  соединений.  Стр. 25-26.

Порядок выполнения:

Ознакомьтесь с вопросами и дайте письменный отчет по каждому вопросу

Контрольные вопросы:

## 1. Дайте понятие визуально — измерительному контролю (ВИК) сварных швов?

2. Что входит в мерительный инструмент?

#### 3. Перечислите  поэтапный порядок проведения ВИК?

4 .Назовите преимущества ВИК?

5. Назовите недостатки ВИК?

Домашнее задание:

1. Изучить  электронную версию материала  и ответить на вопросы задания.

2. Выполнить практическую работу и отправить ответы по почте

kydryavcwa@inbox.ru

#### Технология визуально — измерительных методов испытания сварных швов.

Для того, чтобы осуществить качественную и полноценную оценку работоспособности различных систем и конструкций трубопроводов в ППУ изоляции, обязательно проводят контроль сварных швов, используя несколько методов. Все методы подразделяются по принципу воздействия на исследуемый объект на две обширные группы: методы неразрушающего контроля и методы разрушающего контроля. Предпочтительней и практичней в применении методы первой группы, но многие из них являются достаточно дорогостоящими и имеют свои особенности проведения. Поэтому экономически выгодней начинать любой контроль сварного шва с самого простого метода — визуального контроля качества.
Этот способ контроля считается самым доступным и оперативным и потому является обязательным, предварительным методом обследования, перед проведением любого другого метода испытания шва.

#### Теоретическое определение и инструменты для реализации.

Визуально — измерительный контроль (ВИК) сварных швов — это внешний осмотр достаточно крупных сварных конструкций, как невооруженным глазом, так и при помощи различных технических приспособлений для выявления более мелких дефектов, не поддающихся первоначальной визуализации, а также с использованием преобразователей визуальной информации в телеметрическую. ВИК относится к органолептическим (проводится органами чувств) методам контроля и осуществляется в видимом спектре излучений. Визуальное обследование в поисках теоретических дефектов производят с внешней стороны сварного шва, где при их обнаружении можно выполнить минимальные измерения с помощью оптических приборов и инструментов, заключить акт визуального осмотра.
Специалисты-контролеры при проведении визуального контроля сварных соединений металлов используют несколько видов инструментов.

Для наблюдения и выявления дефектов:

- обзорные, телескопические, напольные лупы.

Для проведения контроля в различных условиях работы:

- приборы цехового назначения. Область рабочей температуры от +5 °С до +20 °С, условия полного покоя, нормальное атмосферное давление, умеренная влажность;

- приборы полевого использования. Область рабочей температуры от -55 °С до +60 °С, условия умеренной тряски, вибрация, погодные осадки.

Использование данных приборов позволяет проводить более точный поиск дефектов и осуществлять визуально-оптический контроль качества сварных швов на трубах в ППУ изоляции.
Визуально-оптический контроль — это второй этап визуального контроля с более широким, увеличенным диапазоном исследования за счет использования оптических приборов. Для обследования мелких близлежащих объектов. Диапазон применения: от глаза специалиста на расстояние, равное или меньшее 250 мм. Используются приборы: лупы.
Измерительный контроль — это важная составляющая ВИК, который проводится в соответствии со строгими правилами контроля и нормативными документами, регулирующими качество. Он заключается в присваивании дефекту категории или типа по одной из характеристик в виде конкретной физической величины, полученной путем практического измерения. Измерительные средства и их метрологические показатели указываются в нормативных документах.

#### Мерительный инструмент.

При измерительном контроле применяют следующие инструменты, которые могут входить в обязательный набор инспектора технического надзора или дополнять его:

- измерительные лупы;

- угольники поверочные 90° лекальные;

- угломеры с нониусом;

- штангенциркули, штангенрейсмасы и штангенглубиномеры;

- щупы;

- микрометры;

- измерители стенок труб и толщиномеры индикаторные;

- микрометры;

- калибры;

- металлический измеритель длины (рулетки, стальные измерительные линейки);

- нутромеры микрометрические и индикаторные;

- шаблоны: специальные, радиусные, резьбовые и др.;

- УШС-2, УШС-3 (шаблоны для геометрических параметров швов);

- поверочные плиты;

- набор специальных принадлежностей.

Данный метод контроля относится к методам, осуществимым с минимальным набором инструментов. Он заключается в сборе информации и основан на квалификации специалиста, человеческом факторе, но позволяет составлять акт визуального осмотра сварных швов, который является объективным документом.

#### Поэтапный порядок проведения ВИК.

Визуальный (измерительный) контроль. Предварительный контроль шва на наличие коррозии и возможных дефектов с проведением примитивных измерений: ширина, толщина, катет.
Контроль качества сварных соединений. Контроль качества проводится для уточнения параметров видимых дефектов (после заключения акта о предварительном осмотре), размеров дефектов и искажений сварных швов (процентное отклонение от допустимой нормы).
Детальное (инструментальное) исследование и запись результатов. Применяются более точные методики:
ультразвуковой контроль сварных соединений для обнаружения серьезных глубинных дефектов.

Своевременно и качественно проведенные осмотры позволяют выявить на ранних стадиях разрушение шва или брака свариваемости и уточнить причины возникновения дефекта любым неразрушающим способом дефектоскопии.

#### Преимущества и недостатки проведения данной методики.

Преимущества метода ВИК:

- простой и доступный метод;

- при сборе информации о качестве конструкции позволяет получить до 50% от всего объема;

- не трудозатратный, не требует дорогостоящего оборудования;

- легко подвергается проверке и повторному проведению.

Недостатки ВИК:

- человеческий фактор, который влияет на 100% результатов;

- субъективность;

- используется только для поиска крупных дефектов (не менее 0,1 – 0,2 мм) и подозрений на возможные;

- ограниченность исследования только видимой частью конструкции;

- важна техническая грамотность сотрудников, которые должны правильно подобрать методику измерения, сравнительный шаблон или нормативы и дать точную оценку результатам измерения.

По способу и качеству диагностики даже несовершенный визуальный контроль швов является необходимым методом, как и на стадии проведения комплексной диагностики, так и в течение всего технологического процесса.

#### Возможности метода по выявлению дефектов.

Визуальному контролю подвергаются сварные швы:

- при выполнении наплавочных работ на этапе “приема — сдачи” обязательно заключается акт визуального осмотра;

- при контроле многослойного сварного соединения (послойный контроль);

- при итоговом осмотре мест касания сварочной дугой поверхности основного материала;

- при сборке деталей из сборочных единиц под сварку;

- при автоматическом изготовлении сварных деталей и технической оценке качества материала согласно техническому процессу;

- по истечении установленного срока эксплуатации сварных швов.

Визуальный контроль сварных швов требует обязательного измерения и исключения следующих дефектов:

- поверхностных трещин;

- видимых грубых дефектов;

- плохого качества зачистки металла в зонах приварки (особенно технологических креплений), а так же контроля и подтверждения наличия:

- клеймения (маркировки) шва и верность ее производства;

- ширины и высоты шва, выпуклости и вогнутости шва;

- верных размеров катетов углового шва.

#### Дефекты, поддающиеся выявлению.

При осмотре сварных швов не вооруженным глазом можно дать оценку:

- неравномерности высоты и ширины швов;

- чрезмерной чешуйчатости;

- наплывов;

- подрезов;

- чрезмерному усилению или ослаблению швов;

- не заваренным кратерам;

- прожогам;
параметрам катетов углового шва.

Лупы и микроскопы позволяют обнаруживать:

- трещины различного происхождения;

- поверхностные коррозионные повреждения;

- забоины;

- открытые раковины;

- поры;

- непровары;

- волосовины;

- расслоения;

- надиры;

- риски;

- осевые смещения и изломы;

- дефекты лакокрасочных, полимерных и гальванических защитных покрытий швов.

Области реализации данной методики.

Внешний осмотр сварного шва производится до процедуры зачистки, термической или химической обработки, а также и после ее выполнения.
Визуальный и измерительный контроль является весьма эффективным методом проверки и перепроверки качества промышленных материалов и сварных соединений при выполнении строительных работ по сварке и монтажу на трубах в ППУ изоляции при получении акта о завершении строительства, акта о вводе в эксплуатацию, а так же различных других технических актов